Конкурсное задание по номинации

«Техник-протезист»

Содержание

| 1 | О номинации |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие сведения о номинации |  |
| 1.2 | Требования к квалификации участников |  |
| 1.3 | Необходимые умения |  |
| 1.4 | Необходимые знания |  |
| 1.5 | Профессиональные задачи, необходимые для выполнения задания |  |
| 1.6 | Личный инструмент, вещи, запрещенные к проносу на площадку |  |
| 2 | Структура и подробное описание конкурсного задания федерального этапа |  |
| 2.1 | Теоретические задания |  |
| 2.1.1 | Тестирование |  |
| 2.1.2 | Кейс-задание (ситуационная задача) |  |
| 2.2 | Перечень и описание модулей практического задания |  |
| 3 | Структура и подробное описание конкурсного задания регионального этапа |  |
| 3.1 | Теоретические задания |  |
| 3.1.1 | Тестирование |  |
| 3.1.2 | Кейс-задание (ситуационная задача) |  |
| 3.2 | Перечень и описание модулей практического задания |  |
| 4 | Критерии оценивания федерального этапа |  |
| 4.1 | Критерии оценивания теоретической части |  |
| 4.2 | Критерии оценивания практической части |  |
| 5 | Критерии оценивания регионального этапа |  |
| 5.1 | Критерии оценивания теоретической части |  |
| 5.2 | Критерии оценивания практической части |  |
| Приложение № 1. Перечень инструментов, оборудования, материалов и комплектующих |  |  |
| Приложение № 2. Инструкция по охране труда и технике безопасности |  |  |
| Приложение № 3. Протокол регистрации участников и экспертов конкурса |  |  |
| Приложение № 4. Протокол прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности |  |  |
| Приложение № 5. Протокол распределения рабочих мест между конкурсантами |  |  |
| Приложение № 6. Протокол проведения конкурса |  |  |
| Приложение № 7. Оценочный лист теоретической части |  |  |
| Приложение № 8. Ведомость результатов теоретической части |  |  |
| Приложение № 9. Оценочный лист практической части |  |  |
| Приложение № 10. Ведомость результатов практической части |  |  |
| Приложение № 11. Сводная ведомость |  |  |

1. О номинации «Техник-протезист»

1.1. Общие сведения о номинации

Наименование номинации – техник-протезист.

Специализация – протезирование нижних конечностей.

Задания разработаны на основании профессионального стандарта «Техник протезно-ортопедических изделий», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.10.2025 № 619н «Об утверждении профессионального стандарта «Техник протезно-ортопедических изделий» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2025 N 84219).

1.2. Требования к квалификации участников:

- Стаж работы по профессии «Техник-протезист» не менее трех лет.

- Наличие сертификаций на коленные узлы с микропроцессорным управлением (C-Leg 4, Kenevo, Genium / Genium X3, Quattro, Plie 3, Allux, Rheo Knee 3, Rheo Knee XC, Orion 3).

1.3. Необходимые умения:

- Производить антропометрические измерения протезируемого и подбирать комплектующие для протеза нижней конечности в зависимости от индивидуальных особенностей протезируемого;

- Выполнять гипсослепочные работы и моделировать гипсовые позитивы нижней конечности;

- Использовать метод вакуумного формования для термопластичных и термореактивных материалов при изготовлении приемных гильз;

- Изготавливать приемные гильзы и производить сборку протеза нижней конечности из комплектующих, деталей и узлов;

- Изготавливать приемные гильзы нижних конечностей из композитных материалов;

- Настраивать узлы с механической и микропроцессорной системами управления;

- Производить примерку протезов нижних конечностей на протезируемом;

- Производить коррекцию биомеханических параметров протеза нижней конечности в зависимости от индивидуальных особенностей протезируемого;

- Консультировать протезируемого по правилам пользования протезом нижней конечности;

- Эксплуатировать специализированное технологическое оборудование и инструменты при изготовлении протезов;

- Изготавливать приемные гильзы, в том числе с применением кислородсодержащих высокомолекулярных кремнийорганических соединений (силиконов);

- Соблюдать правила профессиональной этики (деонтологии).

1.4. Необходимые знания:

- Основы анатомии человека, биомеханику движения суставов конечностей, работу мышечно-связочного аппарата, понятия о деформациях, обладать основными понятиями травм и заболеваний;

- Основы биомеханики движения человека;

- Номенклатура, виды, классификация протезов нижней конечности, особенности и область применения узлов; назначение и принципы работы юстировочных устройств; взаимодействие сочлененных узлов при эксплуатации;

- Основные виды различных материалов применяемых в протезировании, их свойства, виды обработки;

- Технология изготовления гипсового негатива и позитива протезов нижней конечности и правила снятия антропометрических мерок для их изготовления;

- Технология изготовления приемной гильзы для протезов нижней

конечности;

- Устройство, конструктивные особенности и схемы сборки различных видов протезов нижней конечности;

- Приемы выполнения регулировки протезов нижних конечностей;

- Техника ремонта протезов нижней конечности;

- Правила использования эксплуатации производственного оборудования, инструментов, использования сырья и материалов;

- Знание требований законодательства и государственных стандартов в области оказания протезно-ортопедической помощи;

- Знание основ охраны труда.

1.5. Профессиональные задачи, необходимые для выполнения задания:

- Проведение анализа формы, состояния мягких тканей и костных опилов культи, определение уровня активности протезируемого и функциональных требований к протезу;

- Выбор рациональной формы приемной гильзы и материалов, для обеспечения оптимального распределения нагрузки, комфортной посадки и надёжной фиксации протеза;

- Обоснованный выбор коленного модуля, стопы и регулировочно-соединительных и дополнительных функциональных устройств с учётом массы тела, уровня активности и предполагаемых условий эксплуатации, обеспечение функциональной совместимости узлов;

- Выполнение статической и динамической примерки протеза;

- Определение схемы сборки или построение протеза, настройки параметров работы коленного модуля и стопы для обеспечения устойчивости, плавности и симметричности походки;

- Проведение тестирования протеза в ходьбе, оценка биомеханики движения, корректировка настроек;

- Рациональное использование материалов и комплектующих при выполнении задания.

1.6. Личный инструмент, вещи, запрещенные к проносу на площадку

В момент выполнения конкурсных заданий запрещено пользоваться средствами коммуникации (телефоны, смартфоны, планшеты и прочие гаджеты), справочными материалами, если они не предоставлены экспертной комиссией.

2. Структура и подробное описание конкурсного задания регионального этапа

2.1. Теоретические задания (региональный этап)

Теоретические задания регионального этапа Конкурса включают тестирование и кейс-задание.

Тестирование направлено на оценку уровня профессиональных знаний участников и включает вопросы по следующим направлениям: охрана труда и техника безопасности, анатомия и физиология человека, материаловедение, биомеханика, основы протезостроения и протезирования нижних конечностей.

Тестирование состоит из 30 вопросов. Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за тестирование - 30 баллов. Время выполнения тестирования составляет 30 минут.

Кейс-задание представляет собой ситуационное задание, предусматривающее анализ клинической и технической ситуации протезирования пациента с ампутацией нижней конечности на уровне голени, бедра либо вычленения в тазобедренном суставе.

В рамках задания участнику необходимо определить оптимальные конструктивные решения, предложить технологию изготовления протезно-ортопедического изделия и обосновать выбранный вариант протезирования с учетом клинических, функциональных и технических факторов.

На решение кейс-задания и подготовку к ответу участнику Конкурса предоставляется 30 минут. По истечении указанного времени проводится устная защита выполненного задания перед экспертной комиссией.

Ответ на кейс-задание подлежит обязательной письменной фиксации. Максимальное количество баллов за выполнение кейс-задания составляет 30 баллов.

При оценке кейс-задания учитываются полнота и обоснованность предложенных решений, уровень знания современных технологий протезирования, логичность и аргументированность изложения, профессиональный уровень устного ответа участника, а также корректность использования терминологии протезно-ортопедической отрасли.

2.2. Перечень и описание модулей практического задания

| Наименование модуля | Время | Краткое описание | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль А. Оценка состояния культи и физической активности протезируемого | 30 минут | Оценка состояния культи и физической активности протезируемого - модуль, направленный на проверку профессиональных компетенций техника-протезиста в части первичного клинико-функционального анализа перед изготовлением протеза бедра. В рамках задания специалист проводит оценку состояния культи нижней конечности, включая анализ формы и объёма культи, состояния кожных покровов, наличия рубцовых изменений, болевых зон, отёков и чувствительности, диапазон движения в тазобедренном суставе, наличие контрактур. Особое внимание уделяется выявлению факторов, способных повлиять на выбор формы приёмной гильзы и дальнейший процесс протезирования. Параллельно осуществляется оценка уровня активности протезируемого, его двигательных возможностей, навыков передвижения, условий повседневной активности и предполагаемых нагрузок на протез. Участник учитывает возраст, массу тела, образ жизни и цели протезирования. Результатом выполнения модуля является обоснованное заключение о состоянии культи и уровне активности протезируемого, на основании которого формируются дальнейшие технические решения по изготовлению протеза бедра. | 80 |
| Модуль Б. Выбор конструктивных элементов и комплектующих | 20 минут | В рамках модуля Б участник Конкурса осуществляет выбор конструктивных элементов и комплектующих для изготовления протеза бедра в соответствии с анкетой протезируемого из Модуля А. с исходными данными об ампутанте. Участник определяет систему крепления, коленный модуль, регулировочно-соединительные узлы и модуль стопы. При выполнении модуля оценивается правильность выбора комплектующих, их совместимость, а также обоснованность принятых технических решений, согласно заданию и анкете протезируемого. | 30 |
| Модуль В. Снятие гипсового слепка с культи бедра. Заливка негативов. Моделирование слепка. | 2 часа 30 минут | В рамках модуля участник выполняет снятие гипсового слепка с культи бедра с соблюдением технологической последовательности и требований безопасности. Особое внимание уделяется правильному позиционированию культи, равномерному наложению гипсовых бинтов, формированию анатомически корректного негатива и учёту анатомических ориентиров, критичных для дальнейшего протезирования. После получения негатива участник осуществляет его заливку с целью формирования гипсового позитива культи, контролируя качество заливки, отсутствие дефектов. На этапе моделирования слепка выполняется корректировка формы модели с учётом зон опоры и разгрузки, распределения давления и требований к посадке приёмной гильзы. Результатом выполнения задания является корректный позитив для последующих этапов изготовления приёмной гильзы и сборки протеза. | 80 |
| Модуль Г. Изготовление тестовой приемной гильзы бедра методом глубокой вытяжки. Обработка приемной гильзы. | 30 минут | В рамках модуля участник выполняет изготовление тестовой приёмной гильзы бедра методом глубокой вытяжки с использованием предварительно подготовленного гипсового позитива культи. Процесс включает подбор и подготовку термопластичного материала, контроль температурных режимов, формование приемной гильзы и обеспечение равномерного прилегания материала к модели без дефектов и складок. После формования участник осуществляет обработку приёмной гильзы, включая обрезку по контуру, обработку кромок и подготовку приемной гильзы к примерке. Особое внимание уделяется качеству обработки и безопасности кромок Результатом выполнения задания является тестовая приёмная гильза бедра, изготовленная в соответствии с технологическими требованиями и готовая к этапу примерки и дальнейшей оценки. | 80 |
| Модуль Д. Статическая примерка приемной гильзы. Сборка протеза бедра | 40 минут | В рамках модуля участник проводит статическую примерку приёмной гильзы, распределения давления, устойчивости протеза в положении стоя и правильности схемы построения. Особое внимание уделяется комфорту протезируемого, отсутствию болевых ощущений и корректности опорных зон. Сборка протеза бедра - оценка компетенций техника-протезиста в области сборки и первичной настройки протеза. Особое внимание уделяется схеме построения протеза, правильному позиционированию приемной гильзы, развороту стопы, настройке коленного узла, обеспечению устойчивости и симметрии конструкции. Участник применяет технологические инструкции, учитывает допустимые нагрузки и требования безопасности при работе. | 80 |
| Модуль Е. Динамическая примерка протеза бедра | 30 минут | В рамках динамической примерки участник оценивает работу протеза в движении, включая ходьбу, перенос веса, фазу опоры и фазу переноса. Анализируются устойчивость, симметрия шага, плавность движения и взаимодействие протеза с опорно-двигательным аппаратом пользователя протеза. По результатам примерки техник-протезист выполняет необходимые корректировки конструкции протеза и настройки комплектующих. | 50 |
| Итого |  |  | 400 |

В региональных этапах к выполнению практического задания допускаются 8 участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам тестирования и решения кейс-задания.

На региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Техник-протезист» предусмотрено выполнение модулей A – Е для протезирования пациента с ампутацией на уровне бедра с приемной гильзой  с дистальным креплением; а для федерального этапа предусмотрено выполнение модулей A – Е для протезирования пациента с ампутацией гильзой бедра с мышечно-вакуумным креплением.

4. Критерии оценивания регионального этапа

4.1. Критерии оценивания теоретической части

1. Критерии оценивания тестирование

Тест состоит из 30 вопросов, каждый из которых оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 30 баллов. Время выполнения тестирования составляет 30 минут.

2. Критерии оценивания кейс-задания

На решение кейс-задания и подготовку к ответу участнику Конкурса предоставляется 30 минут, после чего проводится устная защита кейс-задания перед экспертной комиссией. Максимальное количество баллов за выполнение кейс-задания - 30 баллов.

| № | Наименование задания, пример | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знание протезостроения. Ситуационная задачка. После одного часа ходьбы на протезе бедра с мышечно-вакуумным креплением (тестовая приемная гильза), при снятии протеза по торцу культи обнаружен участок выраженного стойкого цианоза мягких тканей, что необходимо предпринять? | 30 |
|  | Дан правильный и полный ответ | 30 |
|  | Дан правильный и неполный ответ | 15 |
|  | Дан неправильный ответ | 0 |

4.2. Критерии оценивания практической части

| № п/п | Наименование модуля | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль А. Оценка состояния культи и физической активности протезируемого | 80 |
| 1.1 | Определение уровня ампутации: верхняя треть / средняя треть / нижняя треть / вычленение / недоразвитие конечности | 9 |
| 1.2 | Определение формы культи: умеренно коническая / цилиндрическая / коническая / булавовидная / резко коническая / деформированный сегмент / укорочение | 9 |
| 1.3 | Характеристика состояния кожных покровов культи на чувствительность: сохранена / отсутствует | 9 |
| 1.4 | Выявление наличия рубцов: отсутствуют / келоидный / линейный / обширный | 9 |
| 1.5 | Определение состояния мягких тканей: дефицит / дряблость / избыток / отечность / гипотрофия / атрофия | 9 |
| 1.6 | Диагностика отклонений со стороны костно-мышечной системы: асимметрия тазового пояса / асимметрия плечевого пояса / нарушение осанки | 9 |
| 1.7 | Оценка состояния контралатеральной нижней конечности: опороспособная / неопороспособная / частично опороспособная | 9 |
| 1.8 | Определение уровеня двигательной активности: низкий / средний / повышенный / высокий | 9 |
| 1.9 | Заполнение анкеты протезируемого | 8 |
| 2 | Модуль Б. Выбор конструктивных элементов и комплектующих | 30 |
| 2.1 | Выбор типа крепления приемной гильзы бедра | 7 |
| 2.2 | Выбор коленного узла | 8 |
| 2.3 | Выбор стопы | 8 |
| 2.4 | Выбор соединительных элементов | 7 |
| 3 | Модуль В. Снятие гипсового слепка с культи бедра. Заливка негативов. Моделирование слепка. | 80 |
| 3.1 | Снятие слепка (правильное позиционирование протезируемого; формирование равномерного гипсового бинтования; формирование анатомических и функциональных зон - опорные, разгрузочные области) | 30 |
| 3.2 | Заливка негатива (соблюдение пропорций и технологии приготовления гипсовой массы; обеспечение однородности и прочности слепка) | 10 |
| 3.3 | Моделирование слепка (формирование опорных и разгрузочных зон; коррекция формы слепка; обеспечение плавности переходов и симметричности; подготовка слепка к дальнейшему изготовлению приёмной гильзы). | 30 |
| 3.4 | Охрана труда и культура производства (отсутствие необоснованных потерь материалов; соблюдение регламента времени выполнения модуля) | 10 |
| 4 | Модуль Г. Изготовление тестовой приемной гильзы бедра методом глубокой вытяжки. Обработка приемной гильзы. | 80 |
| 4.1 | Изготовление гильзы методом глубокой вытяжки | 35 |
| 4.2 | Качество обработки приёмной гильзы | 35 |
| 4.3 | Соблюдение технологии и охраны труда | 5 |
| 4.4 | Культура производства, рациональность, соблюдение норматива времени на выполнение задания | 5 |
| 5 | Модуль Д. Статическая примерка приемной гильзы. Сборка протеза бедра | 80 |
| 5.1 | Корректность проведения статической примерки (правильность оценки посадки приемной гильзы; равномерность распределения нагрузки) | 35 |
| 5.2 | Сборка протеза бедра (оценка схемы построения и настройка функциональных узлов) | 35 |
| 5.3 | Культура производства и соблюдение норматива времени на выполнение задания | 10 |
| 6 | Модуль Е. Динамическая примерка протеза бедра | 50 |
| 6.2 | Качество динамической примерки (функциональность протеза при движении; устойчивость и управляемость при ходьбе; корректная работа функциональных узлов) | 30 |
| 6.3 | Отсутствие факторов риска для пациента с ампутацией и обеспечение комфортных условий при одевании и снятии протеза бедра | 15 |
| 6.4 | Соблюдение культуры производства и временных ограничений | 5 |

Приложение № 1.

Перечень инструментов, оборудования, материалов и комплектующих

| № | Наименование задания | Инструмент, оборудование, материалы, комплектующие | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретическая часть |  |  |  |
| 1 | Тестирование | Шариковая ручка | По количеству участников |
| 2 | Кейс-задание | Шариковая ручка | По количеству участников |
| Практическая часть |  |  |  |
| 3 | Модуль А. Оценка состояния культи и физической активности протезируемого | Сантиметровая лента (гибкая) для антропометрических измерений | 8 |
|  |  | Штангенциркуль для локальных измерений диаметра и толщины мягких тканей | 2 |
|  |  | Угломер (гониометр) для оценки объёма движений в тазобедренном суставе | 2 |
|  |  | Напольные весы для определения массы тела протезируемого | 1 |
|  |  | Смотровая кушетка | 2 |
|  |  | Одноразовая пеленка на смотровую кушетку | По количеству участников |
|  |  | Одноразовые перчатки | По количеству участников |
|  |  | Салфетки и средства для гигиенической обработки | По количеству участников |
|  |  | Анкета протезируемого и шариковая ручка | По количеству участников |
| 4 | Модуль Б. Выбор конструктивных элементов и комплектующих | Полимерный чехол | 16, на всех участников |
|  |  | Коленный узел | 32, на всех участников |
|  |  | Узел стопы | 32, на всех участников |
|  |  | Модульные РСУ | 16, на всех участников |
| 5 | Модуль В. Снятие гипсового слепка с культи бедра. Заливка негативов. Моделирование слепка. | Смотровая кушетка | 2 |
|  |  | Аппарат (стойка) для гипсования | 1 |
|  |  | Рабочий стол для гипсовых работ с тисками | 2-4 |
|  |  | Пищевая пленка | 2 |
|  |  | Шорты для снятия слепка 641T3=3 | 2 упаковки |
|  |  | Гипсовые бинты медицинские или гипсовые бинты Cellona, 20 см (10 штук в упаковке) | 10 |
|  |  | Гипс для заливки | 90 кг |
|  |  | Ёмкости для замешивания гипса | По количеству участников |
|  |  | Мерная посуда для воды | По количеству участников |
|  |  | Шпатель для гипса 756G2=50 | 10 штук |
|  |  | Одноразовые перчатки и защитный фартук | По количеству участников |
|  |  | Химический карандаш | 10 штук |
|  |  | Маркер (для нанесения ориентиров) | 10 штук |
|  |  | Вазелин или разделительный крем | 2 |
|  |  | Ножницы для гипсовых бинтов | 4 |
|  |  | Металлические или пластиковые стержни для армирования | По количеству участников |
|  |  | Рашпиль круглый | 10 штук |
|  |  | Рашпиль полукруглый | 10 штук |
|  |  | Рашпиль плоский | 10 штук |
|  |  | Наждачная бумага (водостойкая) | 10 штук |
|  |  | Контейнеры для отходов | 2 |
| 6 | Модуль Г. Изготовление тестовой приемной гильзы бедра методом глубокой вытяжки. Обработка приемной гильзы. | Установка для глубокой вытяжки, вакуумная трубка | 2-4 |
|  |  | Нагревательная печь | 1 |
|  |  | Пневматическое оборудование | 2 |
|  |  | Термопластические листовые материалы (термопласт для изготовления примерочных гильз 400х400х15мм ТПГ-15) | 10-16 |
|  |  | Разделительные материалы | 2 |
|  |  | Ручной резак или отрезной инструмент | 4 |
|  |  | Смола акриловая для ламинации (Россия), банка 4.6 кг (аналог Зигельхарца) M04 01 09 | 0,50 кг на участника |
|  |  | Порошок - отвердитель M04 03 01 | 0,50 на участника |
|  |  | Чулок полиамидный 99B25 | 4 |
|  |  | Пена (Педилен) 617H12=4.600 | 0,50 шт |
|  |  | Отвердитель для пены 617P21=4.600 | 0,50 шт |
|  |  | Карбон | 1 м кв. |
|  |  | Бинт Cellacast | 10 |
|  |  | Шлифовальная машина, полировочные насадки | 2 |
|  |  | Фартук | По количеству участников |
|  |  | Маска защитная пластиковая | По количеству участников |
|  |  | Очки защитные | По количеству участников |
|  |  | Респиратор | По количеству участников |
|  |  | Термостойкие перчатки для работы с нагретым материалом | 4 |
| 7 | Модуль Д. Статическая примерка приемной гильзы. Сборка протеза бедра | Верстак и тиски | 2-4 |
|  |  | Смотровая кушетка | 1 |
|  |  | Аппарат (стойка) для гипсования | 1 |
|  |  | Набор гаечных ключей (в том числе динамометрический ключ) | 8 |
|  |  | Набор шестигранных ключей | 8 |
|  |  | Отвёртки различного типа | 8 |
|  |  | Пассатижи, плоскогубцы | 8 |
|  |  | Молоток с мягким бойком | 4 |
|  |  | Строительный лазерный уровень | 2 |
|  |  | Ложка для снятия косметической оболочки стопы | 2 |
|  |  | Линейка, рулетка |  |
| 8 | Модуль Е. Динамическая примерка протеза бедра | Параллельные брусья для ходьбы | 1 |
|  |  | Зеркало в полный рост | 1 |
|  |  | Смотровая кушетка | 2 |
|  |  | Набор шестигранных ключей | 8 |
|  |  | Гаечные ключи (в том числе динамометрический) | 8 |
|  |  | Отвёртки | 8 |
|  |  | Строительный лазерный уровень | 2 |
|  |  | Измерительная рулетка | 10 |

Приложение № 2.

Инструкция по охране труда и технике безопасности

Инструкция по охране труда и технике безопасности

при проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Лучший по профессии» по номинации «Техник-протезист»

1. Область применения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- изучения видов работ техника-протезиста;

- результатов специальной оценки условий труда, характерных для рабочего места техника-протезиста;

- анализа требований профессионального стандарта;

- определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе техника-протезиста;

- определения безопасных методов и приемов выполнения работ техника-протезиста.

1.2. Требования настоящей инструкции являются обязательными для всех участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Техник-протезист» (далее – Участник), а также является критерием оценивания участника при выполнении им практической части конкурсного задания.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н;

- Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №40;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н;

- Профессиональный стандарт «Техник протезно-ортопедических изделий», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.10.2025 № 619н.

3. Общие требования безопасности

3.1. К выполнению конкурсных заданий по номинации «Техник-протезист» допускаются Участники:

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда по «Программе вводного инструктажа по охране труда»;

- ознакомленные с настоящей Инструкцией;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

3.2 Участник Конкурса обязан:

- Выполнять только ту работу, которая определена его конкурсным заданием;

- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- Немедленно уведомлять членов экспертной комиссии о неисправности оборудования, приспособлений и инструмента, используемого в ходе выполнения конкурсного задания;

- При выполнении конкурсного задания соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, установленные российским законодательством.

3.3. Порядок информирования о случаях травмирования Участника.

3.3.1. Немедленно известить экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Конкурса, о каждом случае получения травмы, происшедшем в ходе Конкурса, или об ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого отравления.

3.3.2. Участник при необходимости должен уметь оказать первую помощь, пользоваться аптечкой.

3.3.3. В случае заболевания, плохого самочувствия Участник обязан сообщить о своем состоянии членам экспертной комиссии и обратиться за медицинской помощью.

4. Требования безопасности перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места перед началом выполнения конкурсного задания:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола предмет, не связанные с выполнением конкурсного задания.

4.2. Подготовить и проверить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе, а именно:

4.2.1. Перед выполнением работ с пневмоинструментом необходимо:

- подготовить средства индивидуальной защиты (очки, респиратор);

- убедиться, что пневмоинструмент не имеет повреждений, трещин и надёжно закреплен;

- убедиться, что шланги не имеют повреждений, места присоединения шланга к инструменту не пропускают воздух;

- установить пневмоинструмент в рабочее положение, направив на обрабатываемый объект.

4.2.2. Перед выполнением работ в нитролаковом участке или гипсовом участке необходимо:

- подготовить средства индивидуальной защиты;

- подготовить рабочее место;

- включить вентиляцию.

4.2.3. Перед выполнением работ на полировальных, шлифовальных и сверлильных станках необходимо:

-подготовить средства индивидуальной защиты;

- подготовить рабочее место;

- проверить станок на холостом ходу;

- проверить надежность крепления инструмента на шпинделе.

4.2.4. 	При работе электроинструментом необходимо проверить:

- изоляцию шлангового провода, она не должна иметь повреждений;

- надежность крепления съёмного инструмента;

- электроинструменты I класса, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть соединены с заземляющим зажимом;

- электроинструменты II и III класса не заземляются;

- проверить целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки, крышки и защитных кожухов;

- проверить работу электроинструмента на холостом ходу.

4.3. Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

4.4 Участник конкурса не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- наличии дефектов и неисправностей инструмента и приспособлений;

- неисправностях оборудования, при которых не допускается его применение;

- недостаточной освещенности и при затрудненном доступе к рабочему месту;

- присутствии видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на место работ;

- в случае повреждения средств индивидуальной защиты.

4.5. О замеченных недостатках и неисправностях Участник должен немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования безопасности во время выполнения конкурсного задания

5.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

5.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать требования настоящей Инструкции;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом и в соответствии с технологией.

6. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях

6.1. Действия Участников при возникновении аварийных ситуаций:

6.1.1. При внезапном отключении электроэнергии Участник должен сообщить об этом членам экспертной комиссии и принять меры, исключающие внезапное включение электроустановок (выключить кнопки «Пуск», рубильником отключите оборудование от электросети).

Запрещается самостоятельно устранять неисправности электропроводки, электрооборудования. В случае обнаружения неисправностей сообщить об этом членам экспертной комиссии.

6.1.2. В случае возникновения загазованности помещений при отсутствии вытяжной вентиляции работы необходимо приостановить и проветрить помещение

6.1.3. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, доложить о принятых мерах членам экспертной комиссии и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.1.4. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить членам экспертной комиссии о случившемся и действовать в соответствии с указаниями комиссии.

6.1.5. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно сообщить членам экспертной комиссии о случившемся.

6.1.6. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями любого члена Экспертной комиссии. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя с обязательным соблюдением мер личной безопасности. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

6.1.7. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии членам экспертной комиссии и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования техники безопасности по окончании работы

7.1. Выполнить необходимые действия по отключению, остановке, разборке, очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, механизмов, аппаратуры, электроприборов.

7.2. Привести в порядок рабочее место.

7.3. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду.

7.4.Сообщить членам Экспертной комиссии о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания

Приложение № 3.

Протокол регистрации участников и экспертов конкурса

ПРОТОКОЛ

регистрации участников и экспертов конкурса

Наименование конкурса: Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Номинация: «Техник-протезист»

| Адрес площадки проведения конкурса: |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: |  |
| Мы, нижеподписавшиеся участники конкурса, подтверждаем своё присутствие на площадке, а также обязуемся соблюдать регламент и правила проведения конкурса |  |

| Статус | ФИО | Дата рождения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| Член экспертной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | ФИО |

Приложение № 4.

Протокол прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности

ПРОТОКОЛ

прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности

Наименование конкурса: Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Номинация: «Техник-протезист»

| Адрес площадки проведения конкурса: |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: |  |
| Мы, нижеподписавшиеся участники конкурса, подтверждаем своё присутствие на площадке, а также обязуемся соблюдать регламент и правила проведения конкурса |  |

| № | ФИО участников / экспертов | Подпись |
| --- | --- | --- |

| Инструктаж провёл |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | ФИО |

Приложение № 5.

Протокол распределения рабочих мест между конкурсантами

ПРОТОКОЛ

распределения рабочих мест между конкурсантами

Наименование конкурса: Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Номинация: «Техник-протезист»

| Адрес площадки проведения конкурса: |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нам была предоставлена возможность полноценно ознакомиться c планом проведения конкурса, а также оборудованием, инструментами и рабочими местами на конкурсной площадке, протестировать оборудование в течение необходимого для ознакомления времени. Получены и изучены инструкции по использованию инструментов, расходных материалов. Конкурсную документацию внимательно изучили, вопросов не имеем, умение пользоваться оборудованием и расходными материалами подтверждаем. Инструктаж по Правилам охраны труда и технике безопасности получили в полном объеме, обязуемся соблюдать все требования. Жеребьевка была проведена справедливо и честно. Претензий не имеем. |  |

| № | ФИО участника | № рабочего места | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| Член экспертной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | ФИО |

Приложение № 6.

Протокол проведения конкурса

ПРОТОКОЛ

проведения конкурса

Наименование конкурса: Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Номинация: «Техник-протезист»

| Адрес площадки проведения конкурса: |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность внесенных оценок |  |

| № | ФИО участников экспертов | Подпись |
| --- | --- | --- |

| Член экспертной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись | ФИО |

Приложение № 7.

Оценочный лист теоретической части

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

участника регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Лучший по профессии» по номинации «Техник-протезист»

Выполнение теоретической части

| ФИО участника |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |

| Задание | Начало работы | Завершение работы | Затраченное время | Вариант | Набранные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тестирование |  |  |  |  |  |
| Кейс-задание |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| Члены экспертной комиссии |  |
| --- | --- |
| Подпись | ФИО |

Приложение № 8.

Ведомость результатов теоретической части

ВЕДОМОСТЬ

результатов выполнения теоретической части участниками регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Техник-протезист»

| № | ФИО участника | Наименование организации | Оценка теоретического задания (баллы) | Занятое место |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Члены экспертной комиссии |  |
| --- | --- |
| Подпись | ФИО |

Приложение № 9.

Оценочный лист практической части

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

участника регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Техник-протезист»

Выполнение практической части

| ФИО участника |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Дата |  |

| № | Критерии оценивания | Баллы | Баллы участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль А. Оценка состояния культи и физической активности протезируемого включает | 80 |  |  |
| 1.1 | Определение уровня ампутации: верхняя треть / средняя треть / нижняя треть / вычленение / недоразвитие конечности | 9 |  |  |
| 1.2 | Определение формы культи: умеренно коническая / цилиндрическая / коническая / булавовидная / резко коническая / деформированный сегмент / укорочение | 9 |  |  |
| 1.3 | Характеристика состояния кожных покровов культи на чувствительность: сохранена / отсутствует | 9 |  |  |
| 1.4 | Выявление наличия рубцов: отсутствуют / келоидный / линейный / обширный | 9 |  |  |
| 1.5 | Определение состояния мягких тканей: дефицит / дряблость / избыток / отечность / гипотрофия / атрофия | 9 |  |  |
| 1.6 | Диагностика отклонений со стороны костно-мышечной системы: асимметрия тазового пояса / асимметрия плечевого пояса / нарушение осанки | 9 |  |  |
| 1.7 | Оценка состояния контралатеральной нижней конечности: опороспособная / неопороспособная / частично опороспособная | 9 |  |  |
| 1.8 | Определение уровня двигательной активности протезируемого: низкий / средний / повышенный / высокий | 9 |  |  |
| 1.9 | Заполнение анкеты протезируемого | 8 |  |  |
| 2 | Модуль Б. Выбор конструктивных элементов и комплектующих | 30 |  |  |
| 2.1 | Выбор типа крепления приемной гильзы бедра | 7 |  |  |
| 2.2 | Выбор коленного узла | 8 |  |  |
| 2.3 | Выбор стопы | 8 |  |  |
| 2.4 | Выбор соединительных элементов | 7 |  |  |
| 3 | Модуль В. Снятие гипсового слепка с культи бедра. Заливка негативов. Моделирование слепка. | 80 |  |  |
| 3.1 | Снятие слепка (правильное позиционирование протезируемого; снятие размеров с культи, формирование равномерного гипсового бинтования; формирование анатомических и функциональных зон - опорные, разгрузочные области) | 30 |  |  |
| 3.2 | Заливка негатива (соблюдение пропорций и технологии приготовления гипсовой массы; обеспечение однородности и прочности слепка) | 10 |  |  |
| 3.3 | Моделирование слепка (формирование опорных и разгрузочных зон; коррекция формы слепка; обеспечение плавности переходов и симметричности; подготовка слепка к дальнейшему изготовлению приёмной гильзы). | 30 |  |  |
| 3.4 | Охрана труда и культура производства (отсутствие необоснованных потерь материалов; соблюдение регламента времени выполнения модуля) | 10 |  |  |
| 4 | Модуль Г. Изготовление тестовой приемной гильзы бедра методом глубокой вытяжки. Обработка приемной гильзы. | 80 |  |  |
| 4.1 | Изготовление гильзы методом глубокой вытяжки | 35 |  |  |
| 4.2 | Качество изготовления и обработки приёмной гильзы | 35 |  |  |
| 4.3 | Соблюдение технологии и охраны труда | 5 |  |  |
| 4.4 | Культура производства, рациональность, соблюдение норматива времени на выполнение задания | 5 |  |  |
| 5 | Модуль Д. Статическая примерка приемной гильзы. Сборка протеза бедра | 80 |  |  |
| 5.1 | Корректность проведения статической примерки (правильность оценки посадки приемной гильзы; равномерность распределения нагрузки) | 35 |  |  |
| 5.2 | Сборка протеза бедра (оценка схемы построения и настройка функциональных узлов) | 35 |  |  |
| 5.3 | Культура производства и соблюдение норматива времени на выполнение задания | 10 |  |  |
| 6 | Модуль Е. Динамическая примерка протеза бедра | 50 |  |  |
| 6.1 | Качество динамической примерки (функциональность протеза при движении; устойчивость и управляемость при ходьбе; корректная работа функциональных узлов) | 30 |  |  |
| 6.2 | Отсутствие факторов риска для пациента с ампутацией и обеспечение комфортных условий при надевании и снятии протеза бедра | 15 |  |  |
| 6.3 | Соблюдение культуры производства и временных ограничений | 5 |  |  |
| Итого |  | 400 |  |  |

Приложение № 10.

Ведомость результатов практической части

ВЕДОМОСТЬ

результатов выполнения практической части участниками регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Техник-протезист»

| № | ФИО участника, наименование организации | Оценка практического задания (баллы) |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модуль А | Модуль Б | Модуль В | Модуль Г | Модуль Д | Модуль Е |  |

| Члены экспертной комиссии |  |
| --- | --- |
| Подпись | ФИО |

Приложение № 11.

Сводная ведомость

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов выполнения конкурсного задания участниками регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Техник-протезист»

| № | ФИО участника, наименование организации | Баллы теоретической части | Баллы практической части | Итого баллов | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Члены экспертной комиссии |  |
| --- | --- |
| Подпись | ФИО |